KHSE-0307-A01

动火作业许可证

许可证编号：（T21136-DH-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |  |  | 现场监火人 |  |  |  |  |
| 动火作业人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃易爆气体采样地点、时间和分析数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单 |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行 | 不适用 |
| 1 | 电焊、气割等设备符合要求，已贴合格标签。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用的面罩、眼镜和工作服符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 使用的电线、气管等布设规范、保护到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电焊回路线应接在焊件上，地线不得穿过下水井或与其他设备搭接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清除用火点周围易燃物或可靠覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气瓶直立并有固定及防晒措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 乙炔气瓶、氧气瓶间距不小于5米，与火源的距离不得小于10米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动火现场备灭火器两个，其他灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 现场人员会使用灭火设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高处作业（2米以上）须采取防火毯等防火花飞溅措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业结束后30分钟之内监视动火点火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 签名及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 |  | 总承包商专业工程师 审批意见 |  |  | 总承包商施工HSE工程师意见 |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业已按照申请时间顺利完成，现场物品已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《动火作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

KHSE-0307-A02

挖掘作业许可证

许可证编号：（T21136-WJ-000001）

| 挖掘作业许可证需附简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  | 现场监护人 |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机司机 |  |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容、机具及安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业必要条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行 |  | 不适用 |
| 1 | 施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挖掘的位置已准确标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下电缆已确认，保护措施已经落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下管道已确认，保护措施已经落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 使用的设备、工具检查完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 监护人已培训合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防坍塌措施已落实，侧面支护或斜坡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 在挖掘地周围设立标志和围栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挖掘出的土石妥当处理，距坑边两米以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 必要的排水系统已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业现场夜间有充足照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人签名及联系方式 |  |  |  | 施工分包商安全经理审批意见 |  |  |  | 总包商土建工程师审批意见 |  |  |  |  |
| 总承包商管道工程师审批意见 |  |  |  | 总承包商电气工程师审批意见 |  |  |  | 总包商施工HSE工程师审批意见 |  |  |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘作业已按照申请时间顺利完成，现场物品已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《挖掘作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总包商将从重处罚。

KHSE-0307-A03

受限空间作业许可证

许可证编号： （T21136-SX-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业前氧含量 |  |  |  |  | 测定人及时间 |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  | 负责人电话 . |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及安全措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的设备和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营救措施 |  | 可附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行 |  | 不适用 |
| 1 | 施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批，并已对作业人员进行交底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 已通知本作业影响的相关部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 已经过气体检测，无窒息、中毒、爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风设施已设置，且状态良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 周围环境已经过检查，确认无危险气体/油或化学危险品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 本区域的其它工作对本作业无危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 联络方式已明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全通道完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的设备、工具符合施工要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 在明显位置悬挂进入人员胸卡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 充足照明，照明设备符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 已采用盲板或者拆除管段的方式断开管道连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气开关锁定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人签名 及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 |  |  | 总承包商 专业工程师审批意见 |  |  |  | 总承包商 施工HSE工程师意见 |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受限空间作业已按照申请的时间完成，现场物品已清理干净，检查确认无遗留隐患，并已告知相关方，《受限空间作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

KHSE-0307-A04

射线作业许可证

许可证编号：（T21136-RT-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点（需附上影响区域图） |  |  |  |  |  | 现场监护人 |  |  |  |  |
| 射线作业人员 |  | 姓名： |  |  |  | 有效证号： |  |  |  |  |
|  |  | 姓名： |  |  |  | 有效证号： |  |  |  |  |
|  |  | 姓名： |  |  |  | 有效证号： |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要的安全距离 |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及 安全措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单 |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行 | 不适用 |
| 1 | 作业人员持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放射区周边警戒区设置到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 放射区周边布置警示牌到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 夜间布置警示灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监视放射区的边界的专人已到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业现场夜间有充足照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已书面通知可能受影响的所有现场其他承包商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | γ射线源必须有安全保管场所和安全运输工具，并配有专职管理人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 签名及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 | 总承包商专业工程师 审批意见 |  |  |  | 总承包商施工HSE工程师意见 |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射线作业按照申请时间顺利完成，现场物品已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《射线作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

KHSE-0307-A05

起重作业许可证

许可证编号：（T21136-QZ-000001）

| 申请单位 |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  | 现场安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指挥人员 |  |  |  | 起重司机 |  |  |  |  | 吊车车牌号 |  |  |  |
| 其他作业人员 |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊物重量、起重机能力及索具规格 |  | （附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  | 确认执行 |  |  |  | 不适用 |
| 1 | 施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 司机、指挥、起重工持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 起重机有合格证明和保险证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊钩合格，有防脱钩装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 卡扣检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他索具检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 用于防止吊物摆动的溜绳已配备，并检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 起重机地面承载力符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 起重机支腿、垫脚符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 起重臂回转半径内无障碍物、与架空线路保持安全距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设立警戒线、专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 构件堆放符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 作业现场夜间有充足照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 签名及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 |  | 总承包商 专业工程师审批意见 |  |  |  |  | 总承包商 施工HSE工程师意见 |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重作业按照申请时间顺利完成，现场已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《起重作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批程规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

高处作业许可证                KHSE-0307-A06

许可证编号：（T21136-GC-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  | 现场安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及安全措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的设备和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行 | 不适用 |
| 1 | 患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病等不适于高处作业人员，不得从事高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高处作业人员必须着装符合要求，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员佩带安全带，严禁用绳子捆在腰部代替安全带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员携带工具袋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超标的烟囱及设备的场所，严禁进行高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下，禁止进行露天高处作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高处作业场所离架空电线保持规定的安全距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程，由有资质的架设工按施工方案（或安全技术交底）搭设脚手架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架钢管及扣件检查合格，无开裂、锈蚀、弯曲、变形等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基础平整、夯实、不积水、排水良好；立杆底部有底座或垫木。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 垂直分层作业中间有隔离措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 梯子或绳梯符合安全规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设固定承重板，并站在承重板上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 高处作业应有充足的照明，安装临时灯、防爆灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 特级高处作业配备有通讯工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需配备的个人劳保用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全帽 |  | 安全鞋 |  |  | 防护眼镜 |  | 安全带 |  | 耳塞/耳罩 |  | 防护手套 |  |  |
| 其他注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 签名及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 |  |  | 总承包商 专业工程师审批意见 |  |  |  | 总承包商 施工HSE工程师意见 |  |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高处作业按照申请时间顺利完成，现场已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《高处作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

警告：任何违反高处作业审批程序，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。

KHSE-0307-A07

临时用电设备架设和拆除作业许可证

许可证编号： （T21136-LD-000001）

| 申请单位 |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  | 电工姓名 |  |  |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及安全措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的设备和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  | 确认执行（签名） | 不适用 |
| 1 | 安装临时线路的电工持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求并有措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时用电的单相和混用线路采用五线制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暗管埋设及地下电气化线路设有走向标志和安全标志，电线埋深不得小于0.7米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现场临时用电配电盘要有防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 行灯电压不得超过36伏，在特别潮湿场所或塔、罐等金属设备内不得超过12伏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人 签名及联系方式 |  |  | 施工分包商 安全经理意见 |  | 总承包商专业工程师 审批意见 |  | 总承包商 施工HSE工程师意见 |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时用电作业按照申请时间顺利完成，供电单位已经停止供电，作业单位已经由电气专业人员拆除供电线路和用电设备，现场检查确认没有隐患，已经告知相关方，《临时用电设备架设和拆除作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批程规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

KHSE-0307-A08

试压作业许可证

许可证编号： （T21136-SY-000001）

| 申请单位 |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  | 现场监护人 |  |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压压力和种类（气压/水压） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  | 确认执行（签名） |  | 不适用 |
| 1 | 施工方案、安全技术交底（或JSA）已审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试压作业人员的资质符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压力试验的压力应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压力容器或管道各连接部位的紧固螺栓，必须装配齐全，紧固妥当，检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 试压泵检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压力表检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阀门检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他管道检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 压力容器进行气密性试验时，安全附件应安装齐全，检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 气压试验前，作业区域内及周边25米范围内，非气压试验作业人员不得进入，并安排专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水压（液压）压力超过9.8Mpa的压力试验，试验前作业区域内及周边10米范围内，非水压试验作业人员不得进入，并安排专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一般作业设立警戒线、专人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 作业现场夜间有充足照明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业负责人签名及联系方式 |  |  | 施工分包商安全经理意见 |  | 总承包商专业工程师 审批意见 |  |  |  | 总承包商 施工HSE工程师意见 |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压作业按照申请时间顺利完成，现场已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《试压作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批程规定，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。

施工作业占道作业许可证            KHSE-0307-A09

许可证编号：（T21136-ZL-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |  |  | 现场监护人 |  |  |  |  |  |
| 有效时间 |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及安全措施说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认执行（签名） | 不适用 |
| 1 | 作业风险已经得到辨识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业人员已接受交底并知晓风险控制和应急措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 占道的警示标志已经准备完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员资质、身体和劳保护品满足作业要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全技术交底（工作危险分析报告）上的措施已经得到落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 制定了专项管理方案或应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业现场检查并消除安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 使用的机具、设备满足安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业受影响人员已经协调和沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 针对此作业有补充安全要求或措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他补充安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项作业将在我的全权负责下展开，我明白自己肩负的责任。我将确保在我的监管下，每项防范措施都得到落实，每个人都得到充分的指导，项目的各项HSE管理制度得到严格的贯彻和执行。 作业负责人（签字)： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工承包商 项目（施工）经理意见 |  |  | 施工承包商 安全经理意见 |  | 总承包商（施工经理）调度审批意见 |  |  |  | 总承包商施工HSE 经理意见 |  |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业占道作业按照规定时间顺利完成，现场物品已经清理干净，现场检查确认没有隐患，占道已恢复通行，并已告知相关方，《施工作业占道作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商安全人员签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包商HSE工程师签字： 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |

警告：任何违反占道作业审批程序，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将从重处罚。如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。

KHSE-0307-A10

加班作业许可证

作业许可证编号：（T21136-JB-000001）

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  | 现场安全负责人 |  |  |  |  |
| 加班事由 |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  |  |  |
| 加班人数 |  |  |  |  |  |  | 现场电工 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容及安全措施说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的设备和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检 查 单（必须在作业前满足） |  |  |  |  |  | 确认执行（签名） |  |  | 不适用 |
| 1 |  | 作业风险已经得到辨识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 已向作业人员交底，其已知晓风险控制和应急措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工作危险分析报告上的措施已经得到落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 制定了专项管理方案或应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 作业人员资质、身体和劳保护品满足作业要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 作业现场检查并消除安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 使用的机具、设备满足安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 作业受影响人员已经协调和沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 针对此作业有补充安全要求或措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 夜间作业照明措施已落实，且满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 其他补充安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项作业将在我的全权负责下展开，我明白自己肩负的责任。我将确保在我的监管下，每项防范措施都得到落实，每个人都得到充分的指导，项目的各项HSE管理制度得到严格的贯彻和执行。 作业负责人（签字)： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工承包商 项目（施工）经理意见 |  |  |  | 施工承包商 安全经理意见 |  | 总承包商 施工经理 审批意见 |  |  |  | 总承包商 施工HSE经理 审批意见 |  |
| 监理单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  | 建设单位意见 （如有需要） |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加班作业按照申请时间顺利完成，现场已经清理干净，现场检查确认没有隐患，并已告知相关方，《加班作业许可证》关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包商作业负责人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.中午加班须在当天上午9：00之前提出；上午11：00之前批复 2.晚上加班须在当天下午3：00前提出；下午5：00之前批复 3.早晨加班须在前一天下午4：30前提出；下午5:30之前批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

警告：任何违反作业审批程序，以及作业安全和防护要求的行为，都可能造成严重的后果！一旦发现违反行为，总承包商将

从重处罚。如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本许可证同时作废。